Есептік-графикалық жұмыс 1: Әуе электр беру желісінің параметрлерін есептеу

Мақсаты: Студенттердің әуе электр беру желісінің геометриялық және электрлік параметрлерін есептеу әдістемесін меңгеруі, сым таңдау және оның механикалық және жылулық шарттар бойынша жұмысқа қабілеттілігін тексеруі, есептеу нәтижелерін графикалық түрде рәсімдеуі.

Бастапқы деректер: 1. Желі кернеуі: Uном = 110 кВ. 2. Желі ұзындығы: L = 120 км. 3. Тірек сұлбасы: үш фазалы, фазалар бір жазықтықта. 4. Бағандар аралығы ұзындығы: l = 300 м. 5. Монтаж температурасы: tмон = +5 °C. 6. Жұмыс температурасы: tраб = +40 °C. 7. Монтаж кезіндегі тартылу күші: T0 = 20 кН. 8. Сым түрі: АС-70 (кестеден сипаттамаларын алу). 9. Жиілік: f = 50 Гц. 10. Жүктеме қуаты: P = 60 МВт, cosφ = 0.9.

Тапсырмалар: 1. Геометриялық есептеулер 1.1. Бағандар аралығындағы сымның салбырауын монтаж және жұмыс температуралары үшін есептеу. 1.2. Бағандар аралығы сұлбасын тұрғызу, габариттерді тексеру.

2. Электрлік параметрлер 2.1. Сымның активті кедергісін R есептеу. 2.2. Индуктивтілік пен индуктивті кедергіні X есептеу. 2.3. Сыйымдылық параметрлерін B анықтау және П-сұлбасын құру. 2.4. Жүктеме кезінде токтарды, кернеу түсуін есептеу. 2.5. Векторлық диаграмма салу.

3. Сымды таңдау және тексеру 3.1. Механикалық беріктігін тексеру. 3.2. Жұмыс тогын есептеу және сымның жылулық төзімділігін тексеру. 3.3. Қуат шығынын және ПӘК анықтау.

Есепті рәсімдеу талаптары:

- Бастапқы деректер мен формулалар көрсетілсін;

- Барлық есептеулер кесте түрінде рәсімделсін;

- Графиктер (салбырау, векторлық диаграмма, П-сұлба) салынсын;

- Қорытындыда сымның жарамдылығы мен ұсыныстар жазылсы

1. Геометриялық есептеулер

1.1. Бағандар аралығындағы сымның салбырауын монтаж және жұмыс температуралары үшін есептеу.